油船火灾扑救浅述

船舶被人们称为海上铁路，随着经济的发展，船舶日益成为现代渔业生产和交通运输的重要工具。近几年，原油的运输量有较大幅度的增长，1995年以前，世界上发生的船舶火灾较少，但是随着石油消耗量的增加和国际贸易的不断发展，海上的原油运输量增加，船舶火灾也随之增加.油船上的火灾有几种类型，包括普通可燃物着火、石油失火、电器设备失火等，但多数为石油着火而引起的，所以油船火灾的扑救应从消防的基本原理出发，即断绝热源、可燃物和空气，就能达到控制火情、扑灭火灾的目的。

一、油船火灾的特点和扑救难度

油船以运输原油或石油产品为主。而这类物质具有易挥发性、易燃易爆性、流动性大等特点，油船起火后，火情变化多端，主要表现在：先爆炸，后燃烧——混合气爆炸——稳定性燃烧；先燃烧，后爆炸——起火后造成负压——受到高温作用——物理性爆炸；运输原油和重油的油船起火后，有发生沸溢或喷溅的可能，爆炸后，火势猛烈，灭火固定设备易遭破坏，火灾面积大，灭火难度大；液体物质流入江河中，极易危及附近船只。同时由于船舶构造本身的特点，起火后，会呈现舱内温度高，烟雾大，能见度低，不完全产物多，以及产生多种有毒气体等现象。这样就造成了油船火灾扑救的难度，主要表现在以下几个方面：内攻行动障碍多，火源不易确定和接近，大多表现在烟雾大，火势小；或者火势大，烟雾更大，往往造成寻找火点困难，战斗员行动不便，战斗展开迟缓。另外水面战斗机动性差，技术装备发挥不了应有的作用，船舶只要离开岸边10米以外，消防器材装备就很难发挥作用。所以对于海上油船火灾扑救来说，器材作用的发挥更要大打折扣，扑救时间相对较长，因此不仅对扑救方法提出了问题，同时也是对后勤供给和消防队员个人防护工作的重大考验。

二、油船火灾扑救的基本方法

油船上由于普通可燃物起火，或者电气设备起火，一般利用手提式灭火器就可以扑救，这里我们主要讨论由于石油失火而引起的较大的火灾的扑救方法。

(一)货油舱起火      货油舱起火爆炸不仅会伤害到人身，损伤船体和油舱结构，还会破坏输送泡沫、水、蒸气或惰性气体的总管，给其后灭火带来困难，所以应该采取一定的措施来控制货油舱里的燃烧。以防止火势蔓延到没有着火的油舱。具体可以采取如下措施。

A：最初的措施：    改变航向或者航速，把与空气的相对运动降低到最小限度；关闭一切人员能接近的油舱开口，关闭放气管路的阀门，充分利用由软管或喷射器喷出的水雾，来保护人员接近油舱，以便关闭舱口盖或者操作货油阀。

B：使用泡沫、蒸气或惰性气体进行扑救     利用泡沫注入装满或将近装满的油舱，使其有效覆盖油面的大部分，就可以有效地将火焰熄灭。如果油舱是空的，但是有油底脚和油气，要使泡沫完全盖满含油底表面，就必须使泡沫盖满舱底、舱壁以及纵桁材等，但要完全覆盖泡沫是不可能做到的，此时可以利用蒸气或惰性气体，采用全淹没的方式，将火焰熄灭，完成油舱火灾的扑救。但是如果甲板或舱壁有较大的裂缝，利用蒸气或惰性气体也不是很有效。所以不同的情况需要考虑采用不同的灭火剂。

C：防止复燃    在油舱起火被扑灭以后，而全部热表面还没有冷却下来之前仍然有复燃的危险。这种可能会持续好几个小时。所以消防器具应按照实际情况保持随时可用或继续使用，直到任何地方都不会有复燃的可能为止。

(二)甲板上大量油失火    当货油软管或输油管臂破裂或当油货舱满溢时，甲板上最有可能发生大量油着火。在这种情况下，采取以下措施是必不可少的：

A：尽快关闭输油管路；

B：防止火蔓延到有油气的货油舱。    一切油舱开口必须尽快关闭，充分利用从软管或喷射管把防护水雾喷到那些很难接近的甲板开口。干粉作为先头灭火剂是非常有效的，但是随后必须慎重地用软管或喷射器喷出泡沫或水雾作为后续支援。如果使用泡沫，应将它施放到任何燃烧着的油可能蔓延到甲板的路径上，这会把货场限制住，直到油流已经停住为止。用泡沫来覆盖火场中的油流时，应尽可能和缓，以免油被溅出而把火势扩大。

(三)泵舱里大量油失火    油满溢流入泵舱的舭水沟或者地板上失火时，可以用泡沫灭火，如果是非挥发性油品失火，利用水雾灭火也是可行的。另外利用泵舱的固定灭火设施可以弥补手提式灭火器的不足。如果在泵舱没有安装固定灭火系统，或者现有的灭火系统丧失作用，用手提式灭火器或软管无法控制火灾时，泵舱应该封闭，所有的通风设备应关闭。只要泵舱保持原封不动而不让空气进入，火最终是会熄灭的。当泵舱无法关闭时——例如门或其他开口发生故障不能关闭——应采用固定的喷射器或者钳夹软管，从开口喷入水雾或泡沫。

泵舱灭火同样涉及到防止火势蔓延的问题，如果有可能，泵舱前后的油舱应用蒸气或者惰性气体进行保护，当火被扑灭以后，在所有能起作用的部件还没有全部冷却之前，泵舱不可打开，以防止复燃。

(四)机舱里的大火    机舱的大火可能是由燃料油大量溢出或者泄漏而引起的，油可能从燃油舱或供油管路溢流或泄漏出来，与热表面接触，使油加热到自动燃烧的温度。燃烧的油会流过地板或双层底顶部，蔓延到机炉舱的整个广大区域。虽然手提式灭火器扑灭在地板上易于接近的火是有效的，但是它却无法控制在地板下的舭部和双层底顶部的火。这种火最好是用设在机炉舱内的固定泡沫系统或压力水雾系统来扑灭。为了保持机舱的完整，在起居舱走廊的隔舱壁，邻接机舱之上的贮藏室和走廊的甲板，应采用消防软管喷洒水雾加以冷却。机舱门上的玻璃孔或玻璃窗、扇形窗和窗壁，要经常检查是否因热而损坏。必要时可暂用木板钉密，以免空气进入机舱。直接喷射水柱进入这些开口，其收效是不大的；不但冷却效果很差，反而会使水淹没机舱，从而把燃烧的油蔓延到更大的面积.